CV302 皮带输送机与变频器异常报警处理手册

文档编号：DOC-CV302    版本：V1.0-模拟语料    系统：包装输送系统    设备：CV302 变频皮带输送机    区域：包装车间三层输送线

用途：模拟工业知识库语料，用于 RAG / GraphRAG / 表格解析 / 图片绑定 / 报警处置问答测试。非真实操作规程。

# 1. 适用范围与系统边界

输送机系统涉及变频器、拉绳急停、跑偏开关、零速开关、编码器、制动器和除尘联锁。本文档用于测试机械、电气、仪表混合故障的 GraphRAG 检索。

图 1 包装输送系统示意图，image_id=IMG-DOC-CV302-FLOW

# 2. 正常运行窗口

| 位号 | 参数 | 单位 | 正常范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CV302_SPD | 皮带速度 | m/s | 0.8 ~ 1.2 | 低速可能堵料 |
| CV302_VFDI | 变频器电流 | A | < 额定 100% | 过流检查卡滞 |
| CV302_ALIGN | 跑偏开关 | 0/1 | 0 正常 | 1 表示跑偏 |
| CV302_ZSS | 零速开关 | Hz | > 0.2 | 反馈丢失需停机 |
| CV302_BRK | 制动器反馈 | 0/1 | 运行时释放 | 未释放会过流 |

# 3. 报警总览表

| 报警码 | 报警名称 | 等级 | 触发位号 | 触发条件 | 关联图片ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CV302-A001 | 皮带速度低 | 中 | CV302_SPD | 速度 < 0.65 m/s 持续 15 s | SPD |
| CV302-A002 | 变频器过流 | 高 | CV302_VFDI | 电流 > 额定 130% 持续 3 s | VFD |
| CV302-A003 | 皮带跑偏 | 高 | CV302_ALIGN | 任一跑偏开关动作超过 5 s | ALIGN |
| CV302-A004 | 电机轴承温度高 | 中 | CV302_MBT | 温度 > 85℃ 持续 60 s | MBT |
| CV302-A005 | 拉绳急停动作 | 高高 | CV302_PULL | 拉绳开关回路断开 | PULL |
| CV302-A006 | 溜槽堵料 | 高 | CV302_CHUTE | 堵料开关动作超过 10 s | CHUTE |
| CV302-A007 | 零速开关故障 | 中 | CV302_ZSS | 运行命令存在但零速反馈为 0 | ZSS |
| CV302-A008 | 编码器信号丢失 | 中 | CV302_ENC | 编码器脉冲 5 s 无变化 | ENC |
| CV302-A009 | 制动器释放失败 | 高 | CV302_BRK | 启动命令后制动器未释放 | BRK |
| CV302-A010 | 除尘联锁未满足 | 中 | CV302_DUST | 除尘风机未运行或压差异常 | DUST |

图 2 报警处置决策流程，image_id=IMG-DOC-CV302-LOGIC

# 4. 逐项报警处置卡

## 4.1 CV302-A001 皮带速度低

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-CV302-CH-001 | row_id | DOC-CV302-TALARM-R001 |
| 触发位号 | CV302_SPD | 触发条件 | 速度 < 0.65 m/s 持续 15 s |
| 严重等级 | 中 | 关联图片 | SPD |
| 恢复条件 | 速度恢复到 0.8 m/s 以上 | 设备 | CV302 变频皮带输送机 |

可能原因：

皮带打滑

负载过重

变频器限频

滚筒包胶磨损

标准操作步骤：

1. 检查皮带张紧和滚筒积料

2. 降低给料量

3. 查看 VFD 输出频率

4. 必要时停机清理

恢复确认：速度恢复到 0.8 m/s 以上。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.2 CV302-A002 变频器过流

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-CV302-CH-002 | row_id | DOC-CV302-TALARM-R002 |
| 触发位号 | CV302_VFDI | 触发条件 | 电流 > 额定 130% 持续 3 s |
| 严重等级 | 高 | 关联图片 | VFD |
| 恢复条件 | 故障复位后空载运行电流正常 | 设备 | CV302 变频皮带输送机 |

可能原因：

下游堵料导致负载升高

制动器未释放

电机轴承卡涩

加速时间过短

标准操作步骤：

1. 立即停止上游给料

2. 检查制动器反馈

3. 查看 VFD 故障代码

4. 复位前盘车确认无卡阻

恢复确认：故障复位后空载运行电流正常。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.3 CV302-A003 皮带跑偏

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-CV302-CH-003 | row_id | DOC-CV302-TALARM-R003 |
| 触发位号 | CV302_ALIGN | 触发条件 | 任一跑偏开关动作超过 5 s |
| 严重等级 | 高 | 关联图片 | ALIGN |
| 恢复条件 | 跑偏开关复位且空载试车正常 | 设备 | CV302 变频皮带输送机 |

可能原因：

落料点偏斜

托辊损坏

皮带接头不正

张紧装置两侧不均

标准操作步骤：

1. 停止给料但保留低速运行观察

2. 调整导料槽和落料点

3. 检查托辊转动

4. 严重跑偏时立即停机

恢复确认：跑偏开关复位且空载试车正常。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.4 CV302-A004 电机轴承温度高

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-CV302-CH-004 | row_id | DOC-CV302-TALARM-R004 |
| 触发位号 | CV302_MBT | 触发条件 | 温度 > 85℃ 持续 60 s |
| 严重等级 | 中 | 关联图片 | MBT |
| 恢复条件 | 温度低于 75℃ | 设备 | CV302 变频皮带输送机 |

可能原因：

润滑不足

粉尘进入轴承

轴承游隙异常

环境散热差

标准操作步骤：

1. 红外测温复核

2. 检查润滑周期

3. 降低负载观察趋势

4. 准备检修更换轴承

恢复确认：温度低于 75℃。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.5 CV302-A005 拉绳急停动作

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-CV302-CH-005 | row_id | DOC-CV302-TALARM-R005 |
| 触发位号 | CV302_PULL | 触发条件 | 拉绳开关回路断开 |
| 严重等级 | 高高 | 关联图片 | PULL |
| 恢复条件 | 所有拉绳开关复位并现场确认 | 设备 | CV302 变频皮带输送机 |

可能原因：

现场人员拉停

拉绳松弛

开关进水

检修未复位

标准操作步骤：

1. 确认人员安全

2. 沿线检查所有拉绳开关

3. 复位前通知中控

4. 记录动作位置

恢复确认：所有拉绳开关复位并现场确认。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.6 CV302-A006 溜槽堵料

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-CV302-CH-006 | row_id | DOC-CV302-TALARM-R006 |
| 触发位号 | CV302_CHUTE | 触发条件 | 堵料开关动作超过 10 s |
| 严重等级 | 高 | 关联图片 | CHUTE |
| 恢复条件 | 堵料开关复位且下游畅通 | 设备 | CV302 变频皮带输送机 |

可能原因：

下游皮带停机

物料湿黏

挡板开度异常

除尘负压不足

标准操作步骤：

1. 立即停止上游给料

2. 确认下游设备状态

3. 清理堵料时执行挂牌

4. 恢复后低速试运行

恢复确认：堵料开关复位且下游畅通。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.7 CV302-A007 零速开关故障

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-CV302-CH-007 | row_id | DOC-CV302-TALARM-R007 |
| 触发位号 | CV302_ZSS | 触发条件 | 运行命令存在但零速反馈为 0 |
| 严重等级 | 中 | 关联图片 | ZSS |
| 恢复条件 | 零速反馈稳定 | 设备 | CV302 变频皮带输送机 |

可能原因：

探头间隙过大

测速片脱落

传感器供电异常

接线松动

标准操作步骤：

1. 核对实际皮带是否转动

2. 检查传感器指示灯

3. 调整间隙

4. 必要时临时使用编码器速度判断

恢复确认：零速反馈稳定。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.8 CV302-A008 编码器信号丢失

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-CV302-CH-008 | row_id | DOC-CV302-TALARM-R008 |
| 触发位号 | CV302_ENC | 触发条件 | 编码器脉冲 5 s 无变化 |
| 严重等级 | 中 | 关联图片 | ENC |
| 恢复条件 | 脉冲恢复且速度显示连续 | 设备 | CV302 变频皮带输送机 |

可能原因：

编码器联轴器松动

线缆断线

粉尘污染码盘

高速计数模块故障

标准操作步骤：

1. 检查编码器机械连接

2. 测量脉冲输入

3. 清洁编码器

4. 切换备用速度反馈

恢复确认：脉冲恢复且速度显示连续。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.9 CV302-A009 制动器释放失败

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-CV302-CH-009 | row_id | DOC-CV302-TALARM-R009 |
| 触发位号 | CV302_BRK | 触发条件 | 启动命令后制动器未释放 |
| 严重等级 | 高 | 关联图片 | BRK |
| 恢复条件 | 释放反馈正常 | 设备 | CV302 变频皮带输送机 |

可能原因：

制动线圈损坏

制动器间隙过小

整流模块故障

反馈开关卡住

标准操作步骤：

1. 禁止反复强启

2. 测量制动线圈电压

3. 手动释放检查机械卡涩

4. 检修后重新校验反馈

恢复确认：释放反馈正常。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.10 CV302-A010 除尘联锁未满足

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-CV302-CH-010 | row_id | DOC-CV302-TALARM-R010 |
| 触发位号 | CV302_DUST | 触发条件 | 除尘风机未运行或压差异常 |
| 严重等级 | 中 | 关联图片 | DUST |
| 恢复条件 | 除尘运行且压差正常 | 设备 | CV302 变频皮带输送机 |

可能原因：

除尘风机跳停

滤袋堵塞

压差开关故障

联锁旁路未关闭

标准操作步骤：

1. 先启动除尘系统

2. 确认压差在允许范围

3. 禁止无除尘长期输送粉料

4. 检查联锁旁路状态

恢复确认：除尘运行且压差正常。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

# 5. 易混淆报警与反例

同名报警在不同设备上的含义可能不同，回答时必须引用 alarm_code 和 device，不能只回答“压力高”。

同一异常现象可能存在机械、仪表、工艺三类原因，应优先根据伴随报警和趋势判断。

高高联锁类报警必须先给安全处置和隔离动作，再给恢复动作。

图片只是操作辅助证据，不能替代现场安全确认。

# 6. 班组交接记录模板

| 时间 | 报警码 | 首出/伴随报警 | 已执行操作 | 当前状态 | 交接人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-28 09:10 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |