HLB21 振动传感器轴承故障诊断与报警处理指南

文档编号：DOC-HLB21    版本：V1.0-模拟语料    系统：旋转设备状态监测系统    设备：HLB21AN001CE 振动监测点    区域：压缩机房与泵区

用途：模拟工业知识库语料，用于 RAG / GraphRAG / 表格解析 / 图片绑定 / 报警处置问答测试。非真实操作规程。

# 1. 适用范围与系统边界

本指南模拟轴承振动监测文档，覆盖时域 RMS、峰值、峭度、包络谱 BPFO/BPFI、1X 不平衡、2X 不对中、松动和传感器故障。适合测试工业数据分析 Agent 的工具调用与报告生成。

图 1 旋转设备状态监测系统示意图，image_id=IMG-DOC-HLB21-FLOW

# 2. 正常运行窗口

| 位号 | 参数 | 单位 | 正常范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HLB21_VRMS | 速度 RMS | mm/s | < 4.5 | ISO 趋势参考 |
| HLB21_APK | 加速度峰值 | g | < 6 | 冲击异常关注 |
| HLB21_KURT | 峭度 | - | < 4 | 早期轴承故障敏感 |
| HLB21_TEMP | 测点温度 | ℃ | < 80 | 温振耦合判断 |
| HLB21_SNR | 信号质量 | dB | > 18 | 低信噪比先查传感器 |

# 3. 报警总览表

| 报警码 | 报警名称 | 等级 | 触发位号 | 触发条件 | 关联图片ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HLB21-A001 | 速度 RMS 高 | 中 | HLB21_VRMS | RMS > 5.0 mm/s 持续 10 min | RMS |
| HLB21-A002 | 加速度峰值高 | 中 | HLB21_APK | 峰值 > 8 g 持续 5 min | APK |
| HLB21-A003 | 包络谱外圈特征频率异常 | 高 | HLB21_ENV_BPFO | BPFO 幅值超过基线 3 倍 | BPFO |
| HLB21-A004 | 包络谱内圈特征频率异常 | 高 | HLB21_ENV_BPFI | BPFI 幅值超过基线 3 倍 | BPFI |
| HLB21-A005 | 疑似不对中 | 中 | HLB21_FFT_2X | 2X 转频幅值持续升高 | ALIGN |
| HLB21-A006 | 疑似不平衡 | 中 | HLB21_FFT_1X | 1X 转频主导且相位稳定 | UNBAL |
| HLB21-A007 | 机械松动特征 | 高 | HLB21_FFT_HARM | 多倍频和半频成分明显 | LOOSE |
| HLB21-A008 | 传感器线缆故障 | 低 | HLB21_SNR | 信噪比 < 12 dB 或信号断续 | CABLE |
| HLB21-A009 | 温度振动耦合升高 | 高 | HLB21_TEMP_VIB | 温度和 RMS 同时升高超过基线 | TV |
| HLB21-A010 | 趋势退化预警 | 中 | HLB21_TREND | 7 日滚动均值斜率超过阈值 | TREND |

图 2 报警处置决策流程，image_id=IMG-DOC-HLB21-LOGIC

# 4. 逐项报警处置卡

## 4.1 HLB21-A001 速度 RMS 高

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-HLB21-CH-001 | row_id | DOC-HLB21-TALARM-R001 |
| 触发位号 | HLB21_VRMS | 触发条件 | RMS > 5.0 mm/s 持续 10 min |
| 严重等级 | 中 | 关联图片 | RMS |
| 恢复条件 | RMS < 4.0 mm/s | 设备 | HLB21AN001CE 振动监测点 |

可能原因：

转子不平衡

基础松动

联轴器不对中

工况流量偏离

标准操作步骤：

1. 查看趋势是否缓慢上升

2. 做 FFT 确认 1X/2X 成分

3. 现场检查地脚螺栓

4. 计划检修动平衡或对中

恢复确认：RMS < 4.0 mm/s。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.2 HLB21-A002 加速度峰值高

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-HLB21-CH-002 | row_id | DOC-HLB21-TALARM-R002 |
| 触发位号 | HLB21_APK | 触发条件 | 峰值 > 8 g 持续 5 min |
| 严重等级 | 中 | 关联图片 | APK |
| 恢复条件 | 峰值 < 5 g | 设备 | HLB21AN001CE 振动监测点 |

可能原因：

轴承滚动体冲击

异物碰摩

齿轮啮合冲击

传感器安装松动

标准操作步骤：

1. 查看峰值因子和波形

2. 检查安装螺纹扭矩

3. 做包络谱分析

4. 必要时缩短巡检周期

恢复确认：峰值 < 5 g。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.3 HLB21-A003 包络谱外圈特征频率异常

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-HLB21-CH-003 | row_id | DOC-HLB21-TALARM-R003 |
| 触发位号 | HLB21_ENV_BPFO | 触发条件 | BPFO 幅值超过基线 3 倍 |
| 严重等级 | 高 | 关联图片 | BPFO |
| 恢复条件 | BPFO 幅值回落或更换轴承后正常 | 设备 | HLB21AN001CE 振动监测点 |

可能原因：

轴承外圈剥落

润滑污染

载荷冲击

安装座局部变形

标准操作步骤：

1. 复核轴承型号和特征频率

2. 采集高频加速度

3. 检查润滑脂污染

4. 安排停机开盖检查

恢复确认：BPFO 幅值回落或更换轴承后正常。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.4 HLB21-A004 包络谱内圈特征频率异常

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-HLB21-CH-004 | row_id | DOC-HLB21-TALARM-R004 |
| 触发位号 | HLB21_ENV_BPFI | 触发条件 | BPFI 幅值超过基线 3 倍 |
| 严重等级 | 高 | 关联图片 | BPFI |
| 恢复条件 | BPFI 幅值低于报警线 | 设备 | HLB21AN001CE 振动监测点 |

可能原因：

轴承内圈裂纹

过盈配合异常

轴电流损伤

长期过载

标准操作步骤：

1. 核对转速修正后的 BPFI

2. 观察边带是否明显

3. 检查接地碳刷或轴电压

4. 准备更换轴承

恢复确认：BPFI 幅值低于报警线。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.5 HLB21-A005 疑似不对中

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-HLB21-CH-005 | row_id | DOC-HLB21-TALARM-R005 |
| 触发位号 | HLB21_FFT_2X | 触发条件 | 2X 转频幅值持续升高 |
| 严重等级 | 中 | 关联图片 | ALIGN |
| 恢复条件 | 2X 幅值下降到基线 1.5 倍以内 | 设备 | HLB21AN001CE 振动监测点 |

可能原因：

联轴器对中超差

热膨胀补偿不足

软脚

管道应力

标准操作步骤：

1. 检查 1X 与 2X 比例

2. 进行激光对中

3. 检查软脚和管道应力

4. 对中后建立新基线

恢复确认：2X 幅值下降到基线 1.5 倍以内。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.6 HLB21-A006 疑似不平衡

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-HLB21-CH-006 | row_id | DOC-HLB21-TALARM-R006 |
| 触发位号 | HLB21_FFT_1X | 触发条件 | 1X 转频主导且相位稳定 |
| 严重等级 | 中 | 关联图片 | UNBAL |
| 恢复条件 | 1X 幅值恢复 | 设备 | HLB21AN001CE 振动监测点 |

可能原因：

叶轮积灰

转子磨损

联轴器配重脱落

介质结垢

标准操作步骤：

1. 确认相位是否稳定

2. 检查叶轮和联轴器

3. 清理积灰后复测

4. 必要时做现场动平衡

恢复确认：1X 幅值恢复。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.7 HLB21-A007 机械松动特征

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-HLB21-CH-007 | row_id | DOC-HLB21-TALARM-R007 |
| 触发位号 | HLB21_FFT_HARM | 触发条件 | 多倍频和半频成分明显 |
| 严重等级 | 高 | 关联图片 | LOOSE |
| 恢复条件 | 倍频成分消失 | 设备 | HLB21AN001CE 振动监测点 |

可能原因：

地脚螺栓松动

轴承座裂纹

基础灌浆开裂

传感器座松动

标准操作步骤：

1. 现场检查紧固件

2. 锤击检查基础空鼓

3. 复核传感器底座

4. 缺陷未排除前限制负荷

恢复确认：倍频成分消失。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.8 HLB21-A008 传感器线缆故障

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-HLB21-CH-008 | row_id | DOC-HLB21-TALARM-R008 |
| 触发位号 | HLB21_SNR | 触发条件 | 信噪比 < 12 dB 或信号断续 |
| 严重等级 | 低 | 关联图片 | CABLE |
| 恢复条件 | SNR > 18 dB | 设备 | HLB21AN001CE 振动监测点 |

可能原因：

航空插头松动

电缆屏蔽破损

采集模块接地差

传感器供电异常

标准操作步骤：

1. 检查插头和电缆

2. 查看原始波形是否削顶

3. 测量 IEPE 供电

4. 更换传感器交叉验证

恢复确认：SNR > 18 dB。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.9 HLB21-A009 温度振动耦合升高

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-HLB21-CH-009 | row_id | DOC-HLB21-TALARM-R009 |
| 触发位号 | HLB21_TEMP_VIB | 触发条件 | 温度和 RMS 同时升高超过基线 |
| 严重等级 | 高 | 关联图片 | TV |
| 恢复条件 | 温度和振动均回落 | 设备 | HLB21AN001CE 振动监测点 |

可能原因：

润滑失效

轴承损伤加剧

负载升高

冷却不足

标准操作步骤：

1. 联合查看温度和振动趋势

2. 检查润滑系统

3. 降低负荷

4. 缩短复测周期到 2 h

恢复确认：温度和振动均回落。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.10 HLB21-A010 趋势退化预警

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-HLB21-CH-010 | row_id | DOC-HLB21-TALARM-R010 |
| 触发位号 | HLB21_TREND | 触发条件 | 7 日滚动均值斜率超过阈值 |
| 严重等级 | 中 | 关联图片 | TREND |
| 恢复条件 | 趋势斜率回归正常或已完成检修 | 设备 | HLB21AN001CE 振动监测点 |

可能原因：

早期磨损

工况长期偏离

润滑周期不合理

基线选择过旧

标准操作步骤：

1. 生成趋势报告

2. 比较同类设备基线

3. 更新维护计划

4. 不要仅凭单点异常停机

恢复确认：趋势斜率回归正常或已完成检修。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

# 5. 易混淆报警与反例

同名报警在不同设备上的含义可能不同，回答时必须引用 alarm_code 和 device，不能只回答“压力高”。

同一异常现象可能存在机械、仪表、工艺三类原因，应优先根据伴随报警和趋势判断。

高高联锁类报警必须先给安全处置和隔离动作，再给恢复动作。

图片只是操作辅助证据，不能替代现场安全确认。

# 6. 班组交接记录模板

| 时间 | 报警码 | 首出/伴随报警 | 已执行操作 | 当前状态 | 交接人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-28 09:10 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |