P203A/B 高压给水离心泵异常报警与操作手册

文档编号：DOC-P203    版本：V1.0-模拟语料    系统：高压给水泵系统    设备：P203A/B 高压给水离心泵    区域：动力站二层泵区

用途：模拟工业知识库语料，用于 RAG / GraphRAG / 表格解析 / 图片绑定 / 报警处置问答测试。非真实操作规程。

# 1. 适用范围与系统边界

本文档用于描述高压给水离心泵 P203A/B 在启动、运行、切换和停车过程中的典型异常、报警含义、排查路径和标准处置。重点覆盖吸入口压力、出口压力、振动、轴承温度、机械密封、润滑油和备用泵联锁。

图 1 高压给水泵系统示意图，image_id=IMG-DOC-P203-FLOW

# 2. 正常运行窗口

| 位号 | 参数 | 单位 | 正常范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P203A_RUN | 运行状态 | 0/1 | 1 表示运行 | 用于判断主备泵切换 |
| P203_SUCP | 吸入口压力 | MPa | 0.18 ~ 0.45 | 低于下限易汽蚀 |
| P203_DISP | 出口压力 | MPa | 1.20 ~ 1.75 | 高于上限需检查下游阀门 |
| P203_VIB | 泵体振动速度 | mm/s | < 4.5 | 持续升高优先检查轴承和汽蚀 |
| P203_BT_DE | 驱动端轴承温度 | ℃ | < 75 | 高高报警 90℃ |
| P203_SEAL_FL | 机械密封冲洗流量 | L/min | 3.0 ~ 8.0 | 低流量可能导致密封面干磨 |

# 3. 报警总览表

| 报警码 | 报警名称 | 等级 | 触发位号 | 触发条件 | 关联图片ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P203-A001 | 吸入口压力低 | 高 | P203_SUCP | 连续 10 s < 0.16 MPa | IMG-DOC-P203-SUCP |
| P203-A002 | 出口压力高 | 高 | P203_DISP | 连续 8 s > 1.85 MPa | IMG-DOC-P203-DISP |
| P203-A003 | 驱动端轴承温度高 | 中 | P203_BT_DE | 连续 60 s > 80 ℃ | IMG-DOC-P203-BEARING |
| P203-A004 | 泵体振动高 | 高 | P203_VIB | RMS 连续 30 s > 5.5 mm/s | IMG-DOC-P203-VIB |
| P203-A005 | 机械密封冲洗流量低 | 高 | P203_SEAL_FL | 连续 15 s < 2.5 L/min | IMG-DOC-P203-SEAL |
| P203-A006 | 电机电流高 | 中 | P203_MCUR | 连续 20 s > 额定电流 110% | IMG-DOC-P203-MCUR |
| P203-A007 | 疑似汽蚀 | 高 | P203_CAV | 吸压低且振动高频成分上升 | IMG-DOC-P203-CAV |
| P203-A008 | 润滑油压力低 | 高高 | P203_LOP | 连续 5 s < 0.08 MPa | IMG-DOC-P203-LOP |
| P203-A009 | 联轴器防护罩打开 | 低 | P203_GUARD | 防护罩限位开关断开 | IMG-DOC-P203-GUARD |
| P203-A010 | 备用泵自启动失败 | 高 | P203_STBY_FAIL | 主泵跳停后备用泵 15 s 内未反馈运行 | IMG-DOC-P203-STBY |

图 2 报警处置决策流程，image_id=IMG-DOC-P203-LOGIC

# 4. 逐项报警处置卡

## 4.1 P203-A001 吸入口压力低

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-P203-CH-001 | row_id | DOC-P203-TALARM-R001 |
| 触发位号 | P203_SUCP | 触发条件 | 连续 10 s < 0.16 MPa |
| 严重等级 | 高 | 关联图片 | IMG-DOC-P203-SUCP |
| 恢复条件 | 吸入口压力稳定 > 0.22 MPa 且无汽蚀噪声 3 min | 设备 | P203A/B 高压给水离心泵 |

可能原因：

上游罐液位低或入口阀未全开

吸入过滤器堵塞导致压降增大

泵入口管线存在气袋或排气不充分

流量突增导致吸入侧压力瞬间下降

标准操作步骤：

1. 立即确认上游液位和入口阀开度

2. 检查吸入过滤器差压，必要时切换备用过滤器

3. 打开泵体排气点进行短时排气

4. 若振动同步升高，降低负荷并准备切备用泵

恢复确认：吸入口压力稳定 > 0.22 MPa 且无汽蚀噪声 3 min。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.2 P203-A002 出口压力高

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-P203-CH-002 | row_id | DOC-P203-TALARM-R002 |
| 触发位号 | P203_DISP | 触发条件 | 连续 8 s > 1.85 MPa |
| 严重等级 | 高 | 关联图片 | IMG-DOC-P203-DISP |
| 恢复条件 | 出口压力回落到 1.65 MPa 以下并保持稳定 | 设备 | P203A/B 高压给水离心泵 |

可能原因：

下游调节阀或截止阀误关

出口止回阀卡滞造成压力波动

工艺侧需求降低但泵仍高频运行

压力变送器导压管堵塞造成假高值

标准操作步骤：

1. 核对出口阀、旁路阀和下游调节阀状态

2. 逐步降低变频器频率，禁止骤停造成水锤

3. 比对就地压力表和 DCS 压力值

4. 确认误报警后填写仪表检查单

恢复确认：出口压力回落到 1.65 MPa 以下并保持稳定。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.3 P203-A003 驱动端轴承温度高

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-P203-CH-003 | row_id | DOC-P203-TALARM-R003 |
| 触发位号 | P203_BT_DE | 触发条件 | 连续 60 s > 80 ℃ |
| 严重等级 | 中 | 关联图片 | IMG-DOC-P203-BEARING |
| 恢复条件 | 轴承温度 < 72℃ 且趋势不再上升 | 设备 | P203A/B 高压给水离心泵 |

可能原因：

润滑脂过少或过量导致发热

轴承游隙异常或滚道损伤

联轴器对中不良引入附加载荷

环境温度高且通风不良

标准操作步骤：

1. 检查轴承箱外表温度与红外测温结果

2. 查看近 8 小时温度趋势是否阶跃上升

3. 降低泵负荷并安排现场听诊

4. 若温度超过 90℃或伴随异响，立即切换备用泵

恢复确认：轴承温度 < 72℃ 且趋势不再上升。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.4 P203-A004 泵体振动高

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-P203-CH-004 | row_id | DOC-P203-TALARM-R004 |
| 触发位号 | P203_VIB | 触发条件 | RMS 连续 30 s > 5.5 mm/s |
| 严重等级 | 高 | 关联图片 | IMG-DOC-P203-VIB |
| 恢复条件 | 振动 RMS < 4.0 mm/s 且频谱无新增异常峰 | 设备 | P203A/B 高压给水离心泵 |

可能原因：

吸入压力低引起汽蚀

叶轮积垢或局部损坏导致不平衡

地脚螺栓松动或基础刚度下降

联轴器不对中或轴承缺陷

标准操作步骤：

1. 先排除 P203-A001 是否同时存在

2. 检查泵体、轴承箱和管线是否异常振动

3. 采集频谱，区分 1X 不平衡与高频汽蚀

4. 超过 7.1 mm/s 时切备用泵并申请检修

恢复确认：振动 RMS < 4.0 mm/s 且频谱无新增异常峰。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.5 P203-A005 机械密封冲洗流量低

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-P203-CH-005 | row_id | DOC-P203-TALARM-R005 |
| 触发位号 | P203_SEAL_FL | 触发条件 | 连续 15 s < 2.5 L/min |
| 严重等级 | 高 | 关联图片 | IMG-DOC-P203-SEAL |
| 恢复条件 | 冲洗流量 > 3.5 L/min 且密封腔温度正常 | 设备 | P203A/B 高压给水离心泵 |

可能原因：

冲洗管路节流孔堵塞

密封冲洗阀误关或开度不足

冲洗液过滤器堵塞

流量计脏污或卡涩

标准操作步骤：

1. 核对冲洗阀开度和流量计指示

2. 打开备用冲洗支路进行比对

3. 检查密封腔温度和泄漏量

4. 禁止长时间带低冲洗运行，必要时停泵保护密封

恢复确认：冲洗流量 > 3.5 L/min 且密封腔温度正常。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.6 P203-A006 电机电流高

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-P203-CH-006 | row_id | DOC-P203-TALARM-R006 |
| 触发位号 | P203_MCUR | 触发条件 | 连续 20 s > 额定电流 110% |
| 严重等级 | 中 | 关联图片 | IMG-DOC-P203-MCUR |
| 恢复条件 | 电流 < 额定电流 95% 并稳定 5 min | 设备 | P203A/B 高压给水离心泵 |

可能原因：

出口压力高导致轴功率增加

泵内有异物或转子摩擦

电机绕组温度升高导致负载能力下降

电流互感器量程配置错误

标准操作步骤：

1. 确认出口压力和流量是否超出工况点

2. 检查是否有异常摩擦声

3. 必要时降低频率至安全负荷

4. 仪表可疑时比对 MCC 柜电流表

恢复确认：电流 < 额定电流 95% 并稳定 5 min。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.7 P203-A007 疑似汽蚀

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-P203-CH-007 | row_id | DOC-P203-TALARM-R007 |
| 触发位号 | P203_CAV | 触发条件 | 吸压低且振动高频成分上升 |
| 严重等级 | 高 | 关联图片 | IMG-DOC-P203-CAV |
| 恢复条件 | 吸入口压力恢复且汽蚀噪声明显消失 | 设备 | P203A/B 高压给水离心泵 |

可能原因：

入口液位不足

入口管线局部堵塞

介质温度过高接近饱和

泵运行点偏离设计区间

标准操作步骤：

1. 降低泵流量或频率

2. 提高入口液位或打开补液阀

3. 确认入口过滤器差压

4. 若噪声呈砂石声，应尽快切泵

恢复确认：吸入口压力恢复且汽蚀噪声明显消失。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.8 P203-A008 润滑油压力低

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-P203-CH-008 | row_id | DOC-P203-TALARM-R008 |
| 触发位号 | P203_LOP | 触发条件 | 连续 5 s < 0.08 MPa |
| 严重等级 | 高高 | 关联图片 | IMG-DOC-P203-LOP |
| 恢复条件 | 油压 > 0.12 MPa 且轴承温度无继续上升 | 设备 | P203A/B 高压给水离心泵 |

可能原因：

润滑油泵故障

油位低或油路泄漏

油过滤器堵塞

压力开关接线松动

标准操作步骤：

1. 立即检查油位和油压表

2. 启动备用油泵或切换备用泵

3. 禁止在油压低状态下继续运行

4. 通知维修检查油过滤器和油路

恢复确认：油压 > 0.12 MPa 且轴承温度无继续上升。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.9 P203-A009 联轴器防护罩打开

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-P203-CH-009 | row_id | DOC-P203-TALARM-R009 |
| 触发位号 | P203_GUARD | 触发条件 | 防护罩限位开关断开 |
| 严重等级 | 低 | 关联图片 | IMG-DOC-P203-GUARD |
| 恢复条件 | 防护罩复位且安全员确认 | 设备 | P203A/B 高压给水离心泵 |

可能原因：

检修后防护罩未复位

限位开关松动

线缆接头进水

误碰防护罩导致瞬时报警

标准操作步骤：

1. 禁止靠近旋转部件

2. 现场确认防护罩安装状态

3. 复位限位开关并检查紧固

4. 检修票关闭前不得强制屏蔽

恢复确认：防护罩复位且安全员确认。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.10 P203-A010 备用泵自启动失败

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-P203-CH-010 | row_id | DOC-P203-TALARM-R010 |
| 触发位号 | P203_STBY_FAIL | 触发条件 | 主泵跳停后备用泵 15 s 内未反馈运行 |
| 严重等级 | 高 | 关联图片 | IMG-DOC-P203-STBY |
| 恢复条件 | 备用泵远程启动试验成功 | 设备 | P203A/B 高压给水离心泵 |

可能原因：

备用泵就地/远程开关不在远程

备用泵电气故障或 MCC 未合闸

出口阀联锁未满足

DCS 启动命令未下发或反馈丢失

标准操作步骤：

1. 立即人工确认备用泵状态

2. 检查 MCC、远程模式和联锁条件

3. 必要时按现场规程手动启动备用泵

4. 记录自启动失败前后的事件顺序

恢复确认：备用泵远程启动试验成功。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

# 5. 易混淆报警与反例

同名报警在不同设备上的含义可能不同，回答时必须引用 alarm_code 和 device，不能只回答“压力高”。

同一异常现象可能存在机械、仪表、工艺三类原因，应优先根据伴随报警和趋势判断。

高高联锁类报警必须先给安全处置和隔离动作，再给恢复动作。

图片只是操作辅助证据，不能替代现场安全确认。

# 6. 班组交接记录模板

| 时间 | 报警码 | 首出/伴随报警 | 已执行操作 | 当前状态 | 交接人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-28 09:10 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |