R101 反应釜温控与联锁异常操作指导书

文档编号：DOC-R101    版本：V1.0-模拟语料    系统：间歇反应温度控制系统    设备：R101 夹套反应釜    区域：合成车间一线

用途：模拟工业知识库语料，用于 RAG / GraphRAG / 表格解析 / 图片绑定 / 报警处置问答测试。非真实操作规程。

# 1. 适用范围与系统边界

本文档覆盖 R101 反应釜在升温、恒温、投料、放热反应、冷却和保压阶段的异常处理，重点强调温度偏差、放热速率、搅拌、冷却水、蒸汽阀、氮封压力和批次保持。

图 1 间歇反应温度控制系统示意图，image_id=IMG-DOC-R101-FLOW

# 2. 正常运行窗口

| 位号 | 参数 | 单位 | 正常范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R101_T | 釜内温度 | ℃ | 按配方阶段 25 ~ 135 | 超过配方上限触发联锁 |
| R101_JT | 夹套温度 | ℃ | 釜温 ± 15 | 夹套过热可能导致局部过冲 |
| R101_AGI | 搅拌状态 | 0/1 | 反应阶段必须为 1 | 搅拌停止需暂停投料 |
| R101_CWF | 冷却水流量 | m3/h | > 18 | 低流量影响放热控制 |
| R101_N2P | 氮封压力 | kPa | 3 ~ 8 | 低压可能吸入空气 |

# 3. 报警总览表

| 报警码 | 报警名称 | 等级 | 触发位号 | 触发条件 | 关联图片ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R101-A001 | 夹套温度高 | 高 | R101_JT | 夹套温度 > 150℃ 持续 20 s | IMG-DOC-R101-JACKET |
| R101-A002 | 釜温偏差大 | 中 | R101_TDEV | ¦釜温-设定值¦ > 8℃ 持续 2 min | IMG-DOC-R101-TDEV |
| R101-A003 | 搅拌器跳停 | 高高 | R101_AGI | 运行命令存在但反馈为 0 超过 5 s | IMG-DOC-R101-AGI |
| R101-A004 | 冷却水流量低 | 高 | R101_CWF | 冷却水流量 < 15 m3/h 持续 30 s | IMG-DOC-R101-CWF |
| R101-A005 | 蒸汽阀疑似卡滞 | 高 | R101_STV | 阀门命令变化后反馈偏差 > 15% 持续 30 s | IMG-DOC-R101-STV |
| R101-A006 | 釜温传感器漂移 | 中 | R101_T | 双支温度差 > 4℃ 持续 5 min | IMG-DOC-R101-SENSOR |
| R101-A007 | 放热速率高 | 高高 | R101_DTD | dT/dt > 1.5℃/min 持续 2 min | IMG-DOC-R101-EXO |
| R101-A008 | 投料联锁动作 | 高 | R101_FEED_ILK | 任一投料前置条件不满足 | IMG-DOC-R101-FEED |
| R101-A009 | 氮封压力低 | 中 | R101_N2P | 氮封压力 < 2 kPa 持续 60 s | IMG-DOC-R101-N2 |
| R101-A010 | 批次保持要求 | 中 | R101_HOLD | 异常条件触发后进入 HOLD | IMG-DOC-R101-HOLD |

图 2 报警处置决策流程，image_id=IMG-DOC-R101-LOGIC

# 4. 逐项报警处置卡

## 4.1 R101-A001 夹套温度高

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-R101-CH-001 | row_id | DOC-R101-TALARM-R001 |
| 触发位号 | R101_JT | 触发条件 | 夹套温度 > 150℃ 持续 20 s |
| 严重等级 | 高 | 关联图片 | IMG-DOC-R101-JACKET |
| 恢复条件 | 夹套温度 < 120℃ 且蒸汽阀关闭反馈正常 | 设备 | R101 夹套反应釜 |

可能原因：

蒸汽调节阀泄漏或卡开

温控 PID 输出过大

夹套温度传感器偏高

阶段切换后蒸汽未及时关闭

标准操作步骤：

1. 立即关闭蒸汽切断阀并确认反馈

2. 打开冷却水小流量旁路降低夹套温度

3. 检查 PID 手/自动状态和输出限幅

4. 记录阶段号和投料状态

恢复确认：夹套温度 < 120℃ 且蒸汽阀关闭反馈正常。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.2 R101-A002 釜温偏差大

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-R101-CH-002 | row_id | DOC-R101-TALARM-R002 |
| 触发位号 | R101_TDEV | 触发条件 | ¦釜温-设定值¦ > 8℃ 持续 2 min |
| 严重等级 | 中 | 关联图片 | IMG-DOC-R101-TDEV |
| 恢复条件 | 偏差 < 3℃ 且趋势收敛 | 设备 | R101 夹套反应釜 |

可能原因：

PID 参数不适合当前批次

冷却水或蒸汽能力不足

投料温度偏离配方

温度探头插入深度异常

标准操作步骤：

1. 确认当前配方阶段和设定值

2. 检查加热/冷却执行器开度

3. 暂停非关键投料并观察趋势

4. 必要时切换为手动限幅控制

恢复确认：偏差 < 3℃ 且趋势收敛。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.3 R101-A003 搅拌器跳停

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-R101-CH-003 | row_id | DOC-R101-TALARM-R003 |
| 触发位号 | R101_AGI | 触发条件 | 运行命令存在但反馈为 0 超过 5 s |
| 严重等级 | 高高 | 关联图片 | IMG-DOC-R101-AGI |
| 恢复条件 | 搅拌恢复并低速试运行无异常电流 | 设备 | R101 夹套反应釜 |

可能原因：

变频器故障

机械密封抱死或搅拌轴卡涩

电机过载保护动作

检修联锁未解除

标准操作步骤：

1. 立即停止投料并进入批次保持

2. 确认釜内温升速率是否异常

3. 通知现场检查变频器故障码

4. 若反应放热，启动紧急冷却并准备泄压预案

恢复确认：搅拌恢复并低速试运行无异常电流。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.4 R101-A004 冷却水流量低

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-R101-CH-004 | row_id | DOC-R101-TALARM-R004 |
| 触发位号 | R101_CWF | 触发条件 | 冷却水流量 < 15 m3/h 持续 30 s |
| 严重等级 | 高 | 关联图片 | IMG-DOC-R101-CWF |
| 恢复条件 | 流量 > 20 m3/h 且阀位响应正常 | 设备 | R101 夹套反应釜 |

可能原因：

冷却水泵出口压力低

夹套入口阀未打开

过滤器堵塞

流量计气泡或信号故障

标准操作步骤：

1. 检查冷却水总管压力和阀位

2. 打开备用冷却水支路

3. 暂停升温和放热投料

4. 与公用工程确认是否全厂波动

恢复确认：流量 > 20 m3/h 且阀位响应正常。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.5 R101-A005 蒸汽阀疑似卡滞

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-R101-CH-005 | row_id | DOC-R101-TALARM-R005 |
| 触发位号 | R101_STV | 触发条件 | 阀门命令变化后反馈偏差 > 15% 持续 30 s |
| 严重等级 | 高 | 关联图片 | IMG-DOC-R101-STV |
| 恢复条件 | 阀门开度反馈与命令偏差 < 5% | 设备 | R101 夹套反应釜 |

可能原因：

执行机构气源不足

阀杆卡涩

定位器故障

阀位反馈电位器漂移

标准操作步骤：

1. 切至手动并小幅阶跃测试响应

2. 关闭上游手阀防止继续加热

3. 联系仪表检查定位器

4. 禁止在未知阀位下继续升温

恢复确认：阀门开度反馈与命令偏差 < 5%。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.6 R101-A006 釜温传感器漂移

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-R101-CH-006 | row_id | DOC-R101-TALARM-R006 |
| 触发位号 | R101_T | 触发条件 | 双支温度差 > 4℃ 持续 5 min |
| 严重等级 | 中 | 关联图片 | IMG-DOC-R101-SENSOR |
| 恢复条件 | 双支差值 < 1.5℃ 或确认单点隔离 | 设备 | R101 夹套反应釜 |

可能原因：

主测温元件老化

接线端子松动

传感器套管积垢导致响应慢

一支传感器插入深度变化

标准操作步骤：

1. 比对就地温度计和历史趋势

2. 切换到可信温度通道参与控制

3. 降低 PID 灵敏度防止误动作

4. 批次结束后安排校验

恢复确认：双支差值 < 1.5℃ 或确认单点隔离。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.7 R101-A007 放热速率高

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-R101-CH-007 | row_id | DOC-R101-TALARM-R007 |
| 触发位号 | R101_DTD | 触发条件 | dT/dt > 1.5℃/min 持续 2 min |
| 严重等级 | 高高 | 关联图片 | IMG-DOC-R101-EXO |
| 恢复条件 | dT/dt < 0.2℃/min 且釜温低于阶段上限 5℃ | 设备 | R101 夹套反应釜 |

可能原因：

投料过快

搅拌效率下降

冷却能力不足

反应诱导期结束后快速放热

标准操作步骤：

1. 立即停止投料并启动最大冷却

2. 确认搅拌和冷却水流量

3. 通知班长进入异常批次评审

4. 严禁继续升温或追加催化剂

恢复确认：dT/dt < 0.2℃/min 且釜温低于阶段上限 5℃。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.8 R101-A008 投料联锁动作

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-R101-CH-008 | row_id | DOC-R101-TALARM-R008 |
| 触发位号 | R101_FEED_ILK | 触发条件 | 任一投料前置条件不满足 |
| 严重等级 | 高 | 关联图片 | IMG-DOC-R101-FEED |
| 恢复条件 | 所有前置条件满足并由班长确认 | 设备 | R101 夹套反应釜 |

可能原因：

釜温未进入允许窗口

搅拌未运行

氮封压力低

阀门状态反馈异常

标准操作步骤：

1. 查看联锁条件矩阵定位未满足项

2. 不要强制旁路投料联锁

3. 完成条件恢复后重新申请投料

4. 记录联锁发生时的批次号

恢复确认：所有前置条件满足并由班长确认。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.9 R101-A009 氮封压力低

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-R101-CH-009 | row_id | DOC-R101-TALARM-R009 |
| 触发位号 | R101_N2P | 触发条件 | 氮封压力 < 2 kPa 持续 60 s |
| 严重等级 | 中 | 关联图片 | IMG-DOC-R101-N2 |
| 恢复条件 | 氮封压力恢复到 4 ~ 6 kPa | 设备 | R101 夹套反应釜 |

可能原因：

氮气总管压力低

补氮阀关闭或卡涩

呼吸阀泄漏

釜内冷却造成压力下降

标准操作步骤：

1. 确认氮气总管压力

2. 打开备用补氮支路

3. 检查呼吸阀和放空阀状态

4. 易氧化物料批次暂停开盖操作

恢复确认：氮封压力恢复到 4 ~ 6 kPa。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.10 R101-A010 批次保持要求

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-R101-CH-010 | row_id | DOC-R101-TALARM-R010 |
| 触发位号 | R101_HOLD | 触发条件 | 异常条件触发后进入 HOLD |
| 严重等级 | 中 | 关联图片 | IMG-DOC-R101-HOLD |
| 恢复条件 | 偏差记录关闭且恢复条件满足 | 设备 | R101 夹套反应釜 |

可能原因：

关键参数超限等待确认

操作员手动保持

上游投料异常

质量取样结果未放行

标准操作步骤：

1. 保持当前阀位或转入安全阀位

2. 冻结配方阶段并禁止自动跳步

3. 填写批次偏差记录

4. 由工艺工程师确认恢复路径

恢复确认：偏差记录关闭且恢复条件满足。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

# 5. 易混淆报警与反例

同名报警在不同设备上的含义可能不同，回答时必须引用 alarm_code 和 device，不能只回答“压力高”。

同一异常现象可能存在机械、仪表、工艺三类原因，应优先根据伴随报警和趋势判断。

高高联锁类报警必须先给安全处置和隔离动作，再给恢复动作。

图片只是操作辅助证据，不能替代现场安全确认。

# 6. 班组交接记录模板

| 时间 | 报警码 | 首出/伴随报警 | 已执行操作 | 当前状态 | 交接人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-28 09:10 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |